include<P12F683.inc>;Подключение файла с описаниями регистров специального назначения

;Определение используемых в программе регистров общего назначения:

__config  0F94

MOVLW B'00000000'

MOVWF 05H;УСТАНАВЛИВАЕМ В 0 ВСЕ ВЫХОДЫ.

MOVLW   0X07

MOVWF  19h ;ОТКЛЮЧАЕМ КОМПАРАТОР

BSF 83H,5;1 БАНК

MOVLW B'00000000'

MOVWF 9FH; РЕГИСТР ANSEL входы И ВЫХОДЫ-ЦИФРА

MOVLW B'00000001'

MOVWF 8FH; 31 КГЦ

MOVLW B'10000000'

MOVWF 81h; подтягивающие резисторы-выкл

MOVLW B'00111000'

MOVWF 85H;РАЗРЕШЕНИЕ входов и ВЫХОДОВ 2.3.4 -вход 5.6.7-вых

BCF 03H,5 ; БАНК 0

GIT_1  BTFSS 05H,3; ПРОВЕРИТЬ 4 ЛАПУ /КНОПКУ/, ЕСЛИ 1, ТО ПРОПУСТИТЬ

GOTO GIT_1

MOVLW .50 ; 50 В АККУМ

MOVWF 27H; 10 В ОБЩИЙ РЕГИСТР

GEN_11    MOVLW .15; В БУФЕР

MOVWF 28H ; В РЕГИСТР 28Н

GEN_12  DECFSZ 28H,F; УМЕНЬШИМ НА 1

GOTO GEN_12; ЦИКЛ ПО 28Н

DECFSZ 27H,F; УМЕНЬШИМ 27Н

GOTO GEN_11 ; ПОВТОРИМ цикл 4 сек

BTFSS 05H,3; ПРОВЕРИТЬ 4 ЛАПУ /КНОПКУ/, ЕСЛИ 1, ТО ПРОПУСТИТЬ

GOTO GIT_1

BSF 05H,0; ВКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ 1 / 7 ЛАПА/

MOVLW .50 ; 50 В АККУМ

MOVWF 27H; 10 В ОБЩИЙ РЕГИСТР

GEN_5    MOVLW .10; В БУФЕР

MOVWF 28H ; В РЕГИСТР 28Н

GEN_6  DECFSZ 28H,F; УМЕНЬШИМ НА 1

GOTO GEN_6; ЦИКЛ ПО 28Н

DECFSZ 27H,F; УМЕНЬШИМ 27Н

GOTO GEN_5 ; ПОВТОРИМ цикл 4 сек

BSF 05H,1 ;ВКЛЮЧАЕМ СТАРТЕР /6 ЛАПА/

; ЗАДЕРЖКА 0,5 СЕК

MOVLW .60; 60 В БУФЕР

MOVWF 25H ; 16 В РЕГИСТР 26Н

GEN_1  MOVLW .50 ; 50 В АККУМ

MOVWF 26H; 15 В 25Н РЕГИСТР

GEN_2 DECFSZ 26H,F; УМЕНЬШИМ 26Н

GOTO GEN_2 ; ПОВТОРИМ цикл 0.5 сек

DECFSZ 25H,F; УМЕНЬШИМ 27Н

GOTO GEN_1

BCF 05H,1 ; ВЫКЛЮЧАЕМ СТАРТЕР

MOVLW .80; 60 В БУФЕР

MOVWF 25H ; 80 В РЕГИСТР 26Н

GEN_9  MOVLW .80 ; 80 В АККУМ

MOVWF 26H; 80 В 25Н РЕГИСТР

GEN_10 DECFSZ 26H,F; УМЕНЬШИМ 26Н

GOTO GEN_10 ; ПОВТОРИМ цикл 0.5 сек

DECFSZ 25H,F; УМЕНЬШИМ 27Н

GOTO GEN_9

; ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ

BTFSS 05H,4 ; ДАВЛЕНИЕ НА 3 ЛАПЕ, ЕСЛИ1, ТО ПРОПУСТИТЬ

GOTO GIT_2

MOVLW .60; 60 В БУФЕР

MOVWF 25H ; 16 В РЕГИСТР 26Н

GEN_3   MOVLW .5 ; 15 В АККУМ

MOVWF 26H; 15 В 25Н РЕГИСТР

GEN_4   DECFSZ 26H,F; УМЕНЬШИМ НА 1

GOTO GEN_4

DECFSZ 25H,F; УМЕНЬШИМ 26Н

GOTO GEN_3 ; ПОВТОРИМ цикл 0.5 сек

BSF 05H,2 ;ВКЛЮЧАЕМ ОСТАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ

GIT_3  BTFSS 05H,4 ; ДАВЛЕНИЕ НА 3 ЛАПЕ, ЕСЛИ1, ТО ПРОПУСТИТЬ

GOTO GIT_2

BTFSS 05H,3; ПРОВЕРИТЬ 4 ЛАПУ, ЕСЛИ 1, ТО ПРОПУСТИТЬ

GOTO GIT_3

GOTO GIT_2

GIT_2 MOVLW .60; 60 В БУФЕР

MOVWF 25H ; 16 В РЕГИСТР 26Н

GEN_7   MOVLW .50 ; 50 В АККУМ

MOVWF 26H; 50 В 25Н РЕГИСТР

GEN_8   DECFSZ 26H,F; УМЕНЬШИМ НА 1

GOTO GEN_8

DECFSZ 25H,F; УМЕНЬШИМ 26Н

GOTO GEN_7 ; ПОВТОРИМ цикл 0.5 сек

BCF 05H,0

BCF 05H,1

BCF 05H,2

GOTO GIT_1

END ; ПРИЕХАЛИ

RETURN; ДОМОЙ